# Robot Carro Trepador — Conexiones eléctricas

Cómo conectar la electrónica del robot a la placa Freenove ESP32-S3 WROOM CAM (N16R8), cómo alimentar cada parte y qué cuidados tener. El mapa de pines coincide con firmware/include/pines.h, que usan todos los programas de prueba. Los diagramas completos están en los anexos y en diagrama_conexiones.drawio (editable).

Estado: el firmware del robot y los programas de prueba compilan, pero todavía no se han probado con el hardware. Seguir el orden de la sección 9 y avanzar solo si el paso anterior funciona.

## 1. Componentes

| Componente | Función | Alimentación | Conexión con la ESP32 |
| --- | --- | --- | --- |
| Freenove ESP32-S3 WROOM CAM N16R8 | Controlador, Wi-Fi y cámara OV2640 | 5 V del BEC del ESC trasero (pin 5V) o USB | — |
| 2 × GY-521 (MPU6050) | Inclinación de cada módulo | 5 V (regulador propio) | I2C + pin INT |
| Módulo INA226 | Voltaje, corriente y potencia de la batería | 3.3 V | I2C + pin ALE |
| Módulo DRV8833 | Puente H doble para los 4 motores N20 | VCC 2.7-10.8 V (5 V del BEC del ESC delantero) | 4 PWM + ULT |
| 4 × N20 6 V 300 RPM | Tracción (ruedas medias y delanteras) | Desde el DRV8833 (a 5 V, unos 250 RPM) | — |
| 2 × ESC Skywalker V2 30A | Control de las turbinas | Batería 4S | Señal PWM 50 Hz |
| 2 × BLDC XING2 1404 4600KV | Turbinas con hélices Gemfan 3016 | Desde el ESC | — |
| Batería LiPo HV 4S 1100 mAh | Energía; su conector XT30 hace de interruptor general | 15.2 V nominal, 17.4 V llena | — |
| BEC de los 2 ESC | Bajan la batería a 5 V (reguladores lineales) | Desde la batería 4S, dentro de cada ESC | — |

## 2. La placa ESP32-S3

Los GPIO trabajan a 3.3 V y no toleran 5 V. Cada pin entrega como máximo unos 40 mA (20 mA recomendado): sirven para señales, no para alimentar. Muchos GPIO ya están ocupados en la propia placa, así que solo quedan 12 libres y seguros, justo los que necesita el robot.

| GPIO | Uso en la placa | ¿Se puede usar? |
| --- | --- | --- |
| 4-13, 15-18 | Cámara OV2640 (datos, reloj y su bus I2C en 4 y 5) | No |
| 35, 36, 37 | PSRAM octal del módulo N16R8 | No |
| 43, 44 | Serie hacia el CH340 (programación y monitor) | No |
| 0, 45, 46 | Pines de arranque: su nivel al encender decide cómo arranca | Evitar |
| 19, 20 | USB OTG (USB nativo) | Reserva |
| 2 | LED azul de la placa | Sí, como salida (no para I2C) |
| 3 | Pin de arranque que esta placa no usa | Sí |
| 38, 39, 40 | Ranura microSD | Sí, sin tarjeta |
| 48 | LED de colores WS2812 | Sí (queda para el LED de estado) |
| 1, 14, 21, 41, 42, 47 | Libres | Sí |

Dos puertos USB-C: el marcado COM/TTL pasa por el chip CH340 (serie) y es el que se usa para programar y ver el monitor: responde aunque el programa se cuelgue. El otro es el USB nativo del ESP32-S3 (OTG) y no se usa. No tienen relación con los dos núcleos del procesador.

Bus de la cámara: los GPIO 4 y 5 son el bus I2C de la cámara. Se podrían compartir con los sensores, pero el cable largo hacia la IMU delantera metería ruido en la cámara y una falla de un sensor la dejaría sin funcionar. Por eso los sensores usan su propio bus en los GPIO 1 y 14.

## 3. Mapa de pines

| GPIO | Señal | Conecta con |
| --- | --- | --- |
| 1 | I2C SDA | SDA de las 2 GY-521 y del INA226 |
| 14 | I2C SCL | SCL de las 2 GY-521 y del INA226 |
| 21 | INT IMU delantera | INT del GY-521 delantero |
| 47 | INT IMU trasera | INT del GY-521 trasero |
| 3 | ALERTA compartida | ALE del INA226 y ULT del DRV8833 |
| 38 | PWM IN1 | IN1 del DRV8833 (lado izquierdo) |
| 39 | PWM IN2 | IN2 del DRV8833 (lado izquierdo) |
| 40 | PWM IN3 | IN3 del DRV8833 (lado derecho) |
| 2 | PWM IN4 | IN4 del DRV8833 (lado derecho) |
| 41 | PWM ESC delantero | Cable blanco del ESC delantero |
| 42 | PWM ESC trasero | Cable blanco del ESC trasero |
| 48 | LED de estado | LED WS2812 de la placa (sin cableado) |

Son 11 señales cableadas. Las cuentas: DRV8833 con 4 PWM (su EEP no se conecta, sección 6.3), 2 IMU con un bus I2C compartido y un INT cada una, el INA226 en el mismo bus, una alerta compartida y 1 pin por ESC (el cuarto cable del ESC no es un pin de parada, sección 6.4).

## 4. Tabla de conexiones

Todos los cables del robot, uno por fila. La misma tabla está en tabla_conexiones.csv (se abre con LibreOffice Calc o Excel) para ir marcando lo que se va soldando.

| N.º | Desde | Hacia | Tipo | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Batería · + (rojo) | XT30 · + (lado robot) | Batería 4S | El XT30 es el interruptor general. Cable 16 AWG o más grueso |
| 2 | XT30 · + | Fusible 40 A · entrada | Batería 4S | Recomendado |
| 3 | Fusible · salida | Shunt 1 mΩ · lado batería | Batería 4S |  |
| 4 | Shunt · lado carga | ESC delantero · B+ (rojo grueso) | Batería 4S |  |
| 5 | Shunt · lado carga | ESC trasero · B+ (rojo grueso) | Batería 4S |  |
| 6 | Batería · − (negro) | XT30 · − (lado robot) | GND |  |
| 7 | XT30 · − | ESC delantero · B− (negro grueso) | GND |  |
| 8 | XT30 · − | ESC trasero · B− (negro grueso) | GND |  |
| 9 | Shunt · lado batería | INA226 · IN+ | Medición | Cable fino soldado en el cuerpo del shunt (Kelvin); quitar la R100 del módulo |
| 10 | Shunt · lado carga | INA226 · IN− | Medición | Cable fino soldado en el cuerpo del shunt (Kelvin) |
| 11 | INA226 · VBS | INA226 · IN− | Medición | Para medir el voltaje de la batería |
| 12 | DRV8833 · GND | ESP32 · GND | GND | Retorno del BEC delantero y referencia de los PWM |
| 13 | ESC delantero · 3 fases | BLDC delantero | Fases | Invertir dos cables cambia el giro |
| 14 | ESC trasero · 3 fases | BLDC trasero | Fases | Invertir dos cables cambia el giro |
| 15 | ESP32 · 5V | GY-521 delantero · VCC | 5 V | Regulador propio: sus señales quedan en 3.3 V |
| 16 | ESP32 · GND | GY-521 delantero · GND | GND |  |
| 17 | ESP32 · GPIO 1 | GY-521 delantero · SDA | I2C SDA | Bus compartido |
| 18 | ESP32 · GPIO 14 | GY-521 delantero · SCL | I2C SCL | Bus compartido |
| 19 | ESP32 · GPIO 21 | GY-521 delantero · INT | Interrupción | Dato listo, 100 Hz |
| 20 | GY-521 delantero · AD0 | GND | Dirección | Dirección I2C 0x68 |
| 21 | ESP32 · 5V | GY-521 trasero · VCC | 5 V | Regulador propio: sus señales quedan en 3.3 V |
| 22 | ESP32 · GND | GY-521 trasero · GND | GND |  |
| 23 | ESP32 · GPIO 1 | GY-521 trasero · SDA | I2C SDA | Bus compartido |
| 24 | ESP32 · GPIO 14 | GY-521 trasero · SCL | I2C SCL | Bus compartido |
| 25 | ESP32 · GPIO 47 | GY-521 trasero · INT | Interrupción | Dato listo, 100 Hz |
| 26 | GY-521 trasero · AD0 | ESP32 · 3V3 | Dirección | Dirección I2C 0x69. A 3V3, NO a 5 V |
| 27 | ESP32 · 3V3 | INA226 · VCC | 3.3 V | NUNCA 5 V: sus pull-ups pondrían 5 V en la ESP32 |
| 28 | ESP32 · GND | INA226 · GND | GND |  |
| 29 | ESP32 · GPIO 1 | INA226 · SDA | I2C SDA | Bus compartido; dirección 0x40 |
| 30 | ESP32 · GPIO 14 | INA226 · SCL | I2C SCL | Bus compartido |
| 31 | ESP32 · GPIO 3 | INA226 · ALE | Alerta | Compartido con ULT del DRV8833 |
| 32 | ESP32 · GPIO 38 | DRV8833 · IN1 | PWM 20 kHz | Lado izquierdo |
| 33 | ESP32 · GPIO 39 | DRV8833 · IN2 | PWM 20 kHz | Lado izquierdo |
| 34 | ESP32 · GPIO 40 | DRV8833 · IN3 | PWM 20 kHz | Lado derecho |
| 35 | ESP32 · GPIO 2 | DRV8833 · IN4 | PWM 20 kHz | Lado derecho; el LED azul de la placa lo acompaña |
| 36 | ESP32 · GPIO 3 | DRV8833 · ULT | Falla | Compartido con ALE; medir su voltaje antes |
| 37 | DRV8833 · EEP | Sin conectar | — | J1 cerrado: queda en VCC (5 V) |
| 38 | DRV8833 · OUT1 | N20 medio izq. (+) y N20 delantero izq. (+) | Motor | En paralelo |
| 39 | DRV8833 · OUT2 | N20 medio izq. (−) y N20 delantero izq. (−) | Motor | En paralelo |
| 40 | DRV8833 · OUT3 | N20 medio der. (+) y N20 delantero der. (+) | Motor | En paralelo |
| 41 | DRV8833 · OUT4 | N20 medio der. (−) y N20 delantero der. (−) | Motor | En paralelo |
| 42 | ESP32 · GPIO 41 | ESC delantero · blanco (señal) | PWM 50 Hz | 1000-2000 µs |
| 43 | ESP32 · GND | ESC delantero · negro fino | GND | Obligatorio para la señal |
| 44 | ESC delantero · rojo fino (BEC) | DRV8833 · VCC | 5 V (motores) | BEC delantero: alimenta solo el DRV8833. Nunca unirlo con el otro rojo de BEC |
| 45 | ESC delantero · amarillo | Sin conectar | — | Aislar la punta |
| 46 | ESP32 · GPIO 42 | ESC trasero · blanco (señal) | PWM 50 Hz | 1000-2000 µs |
| 47 | ESP32 · GND | ESC trasero · negro fino | GND | Obligatorio para la señal |
| 48 | ESC trasero · rojo fino (BEC) | ESP32 · 5V | 5 V (lógica) | BEC trasero: ESP32 y GY-521. Desconectarlo mientras el USB esté conectado |
| 49 | ESC trasero · amarillo | Sin conectar | — | Aislar la punta |
| 50 | GY-521 · XDA y XCL | Sin conectar | — | Bus auxiliar, no se usa |

## 5. Alimentación

La batería entrega hasta 17.4 V (4 × 4.35 V, LiPo HV llena), pero el DRV8833 admite como máximo 10.8 V y la ESP32 necesita 5 V. Para bajar el voltaje se usan los BEC de los dos ESC (salida de 5 V), sin convertidores externos: cada BEC alimenta una parte distinta.

Batería 4S (su XT30 es el interruptor general)

└─ fusible 40 A (recomendado)

└─ shunt 1 mΩ (medido por el INA226)

├─ ESC delantero ─ turbina delantera

│    └─ BEC 5 V ─ DRV8833 (VCC) ─ 4 motores N20

└─ ESC trasero ─── turbina trasera

└─ BEC 5 V ─ ESP32 (pin 5V) y VCC de las 2 GY-521

└─ 3V3 de la placa ─ INA226

| Línea | Fuente | Consumo estimado |
| --- | --- | --- |
| 4S (15-17.4 V) | Batería | Hasta ~36 A con las dos turbinas al máximo |
| 5 V (lógica) | BEC del ESC trasero (lineal) | ESP32 + cámara + Wi-Fi: 0.3-0.5 A, con picos al transmitir; 2 GY-521: ~10 mA. El BEC disipa unos 4-6 W |
| 3.3 V | Regulador de la placa (pin 3V3) | INA226: menos de 1 mA |
| 5 V (motores) | BEC del ESC delantero (lineal) | 4 N20: 0.1-0.3 A cada uno andando, picos al arrancar. Con 1 A el BEC disipa unos 12 W |

1) Todas las tierras unidas (GND común): batería, ESC, DRV8833, ESP32 y sensores.

2) Cada BEC alimenta solo su parte: el del ESC delantero al DRV8833 y el del trasero a la ESP32. NUNCA unir los dos cables rojos de BEC: dos reguladores en paralelo se pelean por fijar el voltaje y uno termina recalentándose.

3) GY-521 a 5 V: traen un regulador de 3.3 V, así que sus señales (SDA, SCL, INT) quedan en 3.3 V. INA226 siempre a 3.3 V: no tiene regulador y sus pull-ups del I2C están conectados a VCC; con 5 V pondría 5 V en el bus, y los GPIO de la ESP32 no lo toleran. Como el bus es uno solo, basta un módulo a 5 V para dañarla.

4) Cables de batería de 16 AWG o más gruesos. El XT30 de la batería hace de interruptor general: conectar y desconectar de un solo movimiento. La chispa al conectar es normal (se cargan los condensadores de entrada de los ESC), pero desgasta los contactos. El XT30 aguanta unos 15 A continuos (30 A en picos): alcanza para la succión normal, pero si la succión alta se mantiene mucho tiempo (hasta ~36 A con las dos turbinas al máximo), cambiar a XT60. Fusible de 40 A recomendado.

5) Mientras se prueba, cargar la batería a 4.20 V por celda (16.8 V): el ESC es para 3-4S normal.

6) Los BEC son lineales: todo lo que sobra entre la batería y los 5 V se vuelve calor, (16.8 V − 5 V) × corriente. Tocar los ESC después de 5 minutos de uso; si queman, reemplazar ese BEC por un buck de 5 V (2-3 A). Con el USB conectado a la ESP32, desconectar el rojo del BEC trasero (nunca dos fuentes de 5 V a la vez); el GND se deja conectado.

7) Los N20 son de 6 V: a 5 V giran un ~17 % más lento (unos 250 RPM). Por eso en el software velocidad_max_rueda es 0.39 m/s.

## 6. Detalles por componente

6.1 GY-521 (MPU6050)

Pines: VCC, GND, SCL, SDA, XDA, XCL, AD0 e INT. VCC va a 5 V: el módulo tiene un regulador de 3.3 V, así que el chip y sus señales trabajan a 3.3 V. AD0 define la dirección: a GND el delantero (0x68) y a 3V3 el trasero (0x69); AD0 llega directo al chip, sin pasar por el regulador, así que nunca va a 5 V. XDA y XCL no se usan. Cada IMU muestrea a 100 Hz y da un pulso en INT por cada dato nuevo; la prueba de IMUs muestra esa frecuencia (si da 0 Hz, el cable INT está suelto). Según el ensamble, ambas van planas, con el chip hacia arriba y el lado largo hacia adelante.

6.2 INA226

Pines: IN+, IN−, VBS, ALE, SCL, SDA, GND y VCC, más los bornes Vin+ y Vin−, que son los mismos IN+ e IN−. La serigrafía dice VCC 5 V, pero hay que alimentarlo con 3.3 V: este módulo no tiene regulador y sus pull-ups del I2C (y de ALE) están conectados a VCC, así que con 5 V pondría 5 V en los pines de la ESP32. El chip funciona de 2.7 a 5.5 V y mide la batería igual con cualquiera de los dos. VBS debe ir a IN− para medir el voltaje de la batería.

Shunt: el módulo trae un shunt R100 (0.1 Ω), con el que solo mide hasta 0.82 A. Para medir el robot completo, desoldar la R100 y poner un shunt externo de 1 mΩ (2 W o más, encapsulado 2512 o mayor) en el cable principal de la batería: mide hasta 82 A con 2.5 mA de resolución y a 36 A disipa 1.3 W. No soldarlo en el módulo: sus pistas no soportan esa corriente. Conexión Kelvin: los dos cables finos hacia IN+ e IN− se sueldan directamente en el cuerpo o los pads del shunt, por dentro de donde llegan los cables gruesos; con 1 mΩ, una soldadura o un trozo de cable tiene una resistencia parecida a la del shunt y falsearía la medida. Luego cambiar R_SHUNT a 0.001 y CORRIENTE_MAX a 80 en firmware/src/pruebas/prueba_potencia.cpp y calibrar comparando con un multímetro en serie.

6.3 DRV8833

Pines del módulo: IN1-IN4, OUT1-OUT4, VCC, GND, EEP y ULT. IN1 e IN2 controlan OUT1 y OUT2 (lado izquierdo); IN3 e IN4 controlan OUT3 y OUT4 (lado derecho). Cada salida maneja dos N20 en paralelo (1.5 A continuos por canal). Los motores arrancan y frenan con rampa (0 a 100 % en 2 s) para evitar picos de corriente y golpes en los engranajes.

Puente J1 (atrás del módulo): une EEP con VCC. Con J1 cerrado el DRV8833 queda siempre activo y EEP está a 5 V: NO conectarlo a la ESP32, porque la dañaría. Así se ahorra un pin; para detener los motores basta con poner el PWM en cero.

ULT (falla): se une con ALE del INA226 en el GPIO 3. Antes de conectarlo, medir su voltaje con el módulo encendido y sin falla: si pasa de 3.6 V, quitar su resistencia de pull-up o usar un divisor 10 kΩ / 20 kΩ.

Ruido: capacitor cerámico de 100 nF entre los terminales de cada motor y electrolítico de 100 µF entre VCC y GND cerca del módulo.

6.4 ESC Skywalker V2

Cables: rojo y negro gruesos a la batería; tres de fase al motor; y el conector de señal con blanco (señal), negro fino (GND) y rojo fino (BEC de 5 V). El cuarto cable, amarillo, sirve para la caja de programación o para invertir el giro (modo Reverse Brake): no es un pin de parada y no se conecta, porque una turbina invertida despegaría al robot de la pared. Para detener una turbina basta con acelerador 0.

| Parámetro del ESC | Valor recomendado | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Brake Type | Disabled (fábrica) | Sin freno ni inversión: el cable amarillo se ignora |
| Start-up Mode | Soft o Very Soft | Arranque de 0 a 100 % en 500 u 800 ms, además de la rampa del código |
| Voltage Cutoff Type | Soft | Con batería baja reduce al 60 % en vez de cortar: en una pared, cortar de golpe haría caer al robot |
| Cutoff Voltage | Medium (3.0 V por celda) | Protege la batería |

Pérdida de señal: si el ESC deja de recibir pulsos 0.25 s, corta el motor. Si la ESP32 se reinicia en una pared, el robot cae: hacer las pruebas en pared con una cuerda de seguridad.

6.5 Cámara

La OV2640 va en el conector de la placa y no lleva cableado extra. La antena de la placa debe quedar lejos de los cables de las turbinas y no tapada por metal.

## 7. Pin de alerta compartido

ALE del INA226 y ULT del DRV8833 comparten el GPIO 3. Los dos son salidas de colector abierto activas en bajo: solo pueden poner la línea a 0, nunca en alto, así que unirlas no daña nada y cualquiera de los dos puede avisar. La ESP32 activa su resistencia de pull-up interna. Cuando la línea baja, el código lee el registro Mask/Enable del INA226: si marca la alerta, fue el INA226 (batería baja o sobrecorriente); si no, fue una falla del DRV8833 (sobrecorriente, temperatura o voltaje bajo).

## 8. Cableado del bus I2C

1) Los dos GY-521 y el INA226 comparten el bus en los GPIO 1 (SDA) y 14 (SCL) a 100 kHz.

2) El cable hacia la IMU delantera cruza la articulación central: cable de silicona flexible, con holgura para que la articulación se doble ±90° y sujeto para que no tire de los pines.

3) Trenzar SDA con un GND y SCL con otro GND, mantener el cable por debajo de ~30 cm y lejos de los cables de fase de los ESC.

4) Cada GY-521 trae resistencias de pull-up de 4.7 kΩ; con los tres módulos el bus queda en unos 2 kΩ, que funciona bien a 100 kHz.

5) Trenzar el cable de señal de cada ESC (blanco) con su GND.

## 9. Programas de prueba y orden

cd firmware

pio run -e prueba_imus -t upload && pio device monitor

| Paso | Prueba | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1. Solo USB | prueba_camara | Muestra la IP; el video se ve en el navegador |
| 2. Solo USB | prueba_imus | INT ~100 Hz en cada IMU; plano y quieto: az ≈ +9.8 m/s² |
| 3. Batería, sin motores | prueba_potencia | Voltaje igual al del multímetro; la alerta salta con 'bv' |
| 4. Medir los BEC | multímetro | Con batería y el rojo del BEC sin conectar: 5.0-5.3 V entre rojo y negro fino de cada ESC |
| 5. Robot levantado | prueba_motores | Las ruedas aceleran y frenan suave; 'x' frena al instante |
| 6. ESC sin hélices | prueba_esc | Pitidos de armado; turbinas que suben y bajan suave |
| 7. Con hélices, sujeto | prueba_esc | Acelerador bajo, vigilando corriente y temperatura |

## 10. Compras y pendientes

| Elemento | Para qué | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Buck de 5 V, 2-3 A | Solo si un BEC se calienta demasiado | Si hace falta |
| Conectores XT60 | Si la succión alta se mantiene mucho tiempo (el XT30 aguanta ~15 A) | Si hace falta |
| Shunt de 1 mΩ, 2 W o más | Que el INA226 mida la corriente del robot completo | Necesario |
| Fusible de 40 A con portafusible | Seguridad de la batería | Recomendado |
| Capacitores de 100 nF (4) y 100 µF (1) | Filtrar el ruido de los motores | Recomendado |
| Cable de silicona y conectores XT30 | Cableado de potencia y de la articulación | Recomendado |

1) Revisar el puente J1 del DRV8833 (debe estar cerrado) y medir el voltaje de ULT antes de unirlo al GPIO 3.

2) Antes de conectar cada módulo al bus I2C: alimentarlo solo, con el voltaje que va a usar, y medir SDA, SCL e INT o ALE contra GND. Deben dar unos 3.3 V; si dan 5 V, no conectarlo así.

3) Confirmar la flecha X impresa en las GY-521 respecto al frente del robot.

4) Actualizar el CAD: INA226 en lugar de INA260.

## Anexo A. Diagrama de alimentación

## Anexo B. Diagrama de señales

## Anexo C. Pinout de los módulos